Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Controladores y Microcontroladores Programables

AFU01 - Examen de Medio Curso – Práctico

N.º de Equipo: 4                                                     Brigada: 001

| Nombre: | Matricula: | Numero de lista: |
| --- | --- | --- |
| Heidi Pamela Martínez Martínez | 1952947 | 6 |
| Steven Neftalí Verdugo Figueroa | 2132366 | 60 |
| Ángel Armando Solís Jiménez | 2132088 | 55 |
| Carlos Emiliano Mendoza Ramírez | 2048186 | 35 |

Nombre del profesor: Jesús Daniel Garza Camarena

Semestre Agosto – Diciembre 2025

Días de la clase y Hora: JueM4M6

San Nicolás de los Garza, N.L. 	         Fecha de entrega: 09/10/2025

Redacción de la actividad

Se propone el diseño de un sistema electrónico basado en un microcontrolador para controlar un motor de corriente directa con su controlador L293D, 4 LEDs y un display de 7 segmentos. Cada combinación de entrada activa una acción específica La velocidad de las secuencias de los leds será elegida por el diseñador, los cambios en las salidas entre combinaciones deben de ser inmediatos.

Las secuencias para implementar son las siguientes:

AFU01 - Examen de Medio Curso - Práctico

1. Diagrama de Bloques

2. Lista de Materiales

| Material | Marca | Precio ($) | Unidades | Detalles técnicos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino R3 | STEREN | 180 | 1 | Microcontrolador ATmega328P; Voltaje de operación 5 V; Voltaje de entrada recomendado 7–12 V; Frecuencia del cristal 16 MHz; Memoria Flash 32 KB; 14 pines digitales (6 PWM), 6 pines analógicos. |
| Protoboard | STEREN | 120 | 1 | Placa de pruebas sin soldadura; compatible con cables tipo jumper; distribución estándar de buses de alimentación. |
| Resistencia | STEREN | 10 | 15 | Valor típico 220 Ω – 10 kΩ (según uso); tolerancia ±5%; potencia ¼ W. Usadas para limitar corriente en LEDs y display. |
| Led | STEREN | 3 | 4 | Voltaje de operación 2 V – 3.3 V; corriente recomendada 20 mA; diámetro estándar 5 mm. |
| Jumpers | STEREN | 10 | 19 | Cables flexibles de 20 cm; tipo Dupont; aptos para conexiones en protoboard. |
| Display 7 segmentos | STEREN | 15 | 1 | Modelo similar a 5161AS; 8 pines de segmento (a–g + DP); voltaje típico de segmento 2 V; corriente 10–15 mA por segmento; conexión a GND común. |
| Botones | STEREN | 2 | 3 | Tipo momentáneo; dimensiones 6×6 mm; tensión máxima 12 VDC; corriente máxima 50 mA. |
| L293D | STEREN | 19 | 1 | Controlador dual de motor DC; voltaje de alimentación 4.5–36 V; corriente de salida 600 mA por canal; diodos internos de protección. |
| Motor CD | STEREN | 49 | 1 | Voltaje de operación 3–9 VDC; velocidad aprox. 6000 RPM a 6 V; corriente nominal 250 mA; polaridad reversible. |
| Batería 9V | STEREN | 179 | 1 | Salida 9 V. |

3. Fundamento del comportamiento

1. Especificaciones del Sistema

Entradas:

- BTN0 (PC2) - Botón de control 0

- BTN1 (PC3) - Botón de control 1

- BTN2 (PC6) - Botón de función especial

Salidas:

- Motor DC (L293D): IN1, IN2, EN1

- Display 7-segmentos: Segmentos A-G

- LEDs indicadores: LED0, LED1, LED2, LED3

2. Tabla de Verdad

| BTN2 | BTN0 | BTN1 | Estado (nombre) | Display (carácter) | Efecto LEDs | Motor: EN1 | Motor: IN1 | Motor: IN2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | STOP (E) | 'E' | center → edges (one-shot) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | LEFT (1) | '1' | shift left→right (one-shot) | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | RIGHT (2) | '2' | shift right→left (one-shot) | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | FREE (P) | 'P' | blink all | 0 | 0 | 0 |
| 1 | X | X | STOP (F) | 'F' | All on | 0 | 0 | 0 |

3. Máquina de Estados Finitos (FSM)

PARADA (011)

IZQ (001)

DER (010)

EME (000)

FUN (1XX)

4. Tabla de Estados

| Estado Actual | Entradas BTN1:BTN0 | Estado Siguiente | Acciones |
| --- | --- | --- | --- |
| PARADA | 00 | EMERGENCIA | Display 'E', Fast Stop, LEDs Centro→Orillas |
| PARADA | 01 | IZQUIERDA | Display '1', Turn Left, LEDs ←→ |
| PARADA | 10 | DERECHA | Display '2', Turn Right, LEDs →← |
| PARADA | 11 | PARADA | Display 'P', Free Wheel, LEDs Parpadeo |
| IZQUIERDA | 00 | EMERGENCIA | Display 'E', Fast Stop, LEDs Centro→Orillas |
| IZQUIERDA | 01 | IZQUIERDA | Display '1', Turn Left, LEDs ←→ |
| IZQUIERDA | 10 | DERECHA | Display '2', Turn Right, LEDs →← |
| IZQUIERDA | 11 | PARADA | Display 'P', Free Wheel, LEDs Parpadeo |
| DERECHA | 00 | EMERGENCIA | Display 'E', Fast Stop, LEDs Centro→Orillas |
| DERECHA | 01 | IZQUIERDA | Display '1', Turn Left, LEDs ←→ |
| DERECHA | 10 | DERECHA | Display '2', Turn Right, LEDs →← |
| DERECHA | 11 | PARADA | Display 'P', Free Wheel, LEDs Parpadeo |
| EMERGENCIA | 00 | EMERGENCIA | Display 'E', Fast Stop, LEDs Centro→Orillas |
| EMERGENCIA | 01 | IZQUIERDA | Display '1', Turn Left, LEDs ←→ |
| EMERGENCIA | 10 | DERECHA | Display '2', Turn Right, LEDs →← |
| EMERGENCIA | 11 | PARADA | Display 'P', Free Wheel, LEDs Parpadeo |

5. Ecuaciones Lógicas

Enable del Motor:

EN1 = NOT(BTN0 AND BTN1) AND (BTN0 OR BTN1)

Dirección del Motor:

IN1 = BTN0 AND NOT(BTN1)    --------- Derecha

IN2 = NOT(BTN0) AND BTN1    --------- Izquierda

6. Tablas de Verdad del Display 7-Segmentos

| Carácter | Segmentos Encendidos | Binario (ABCDEFG) |
| --- | --- | --- |
| 1 | B, C | 0110000 |
| 2 | A, B, G, E, D | 1101101 |
| E | A, F, G, E, D | 1111001 |
| P | A, B, G, F, E | 1110011 |
| F | A, F, G, E | 1110001 |

7. Mapeo a Pines del Microcontrolador

| Segmento | Pin Puerto | Bit |
| --- | --- | --- |
| A | PORTB0 | 0 |
| B | PORTB1 | 1 |
| C | PORTB2 | 2 |
| D | PORTB3 | 3 |
| E | PORTB4 | 4 |
| F | PORTB5 | 5 |
| G | PORTC0 | 0 |

8. Secuencias de LEDs

| Función | Patrón LEDs | Secuencia |
| --- | --- | --- |
| Centro→Orillas | 0110 → 1001 | LED1,2 → LED0,3 |
| Izq→Der | 1000 → 0100 → 0010 → 0001 | LED0→LED1→LED2→LED3 |
| Der→Izq | 0001 → 0010 → 0100 → 1000 | LED3→LED2→LED1→LED0 |
| Parpadeo | 1111 → 0000 | Todos ON→OFF |

4. Diagrama Esquemático en EDA

Esquemático en Proteus

5. Diagrama de Flujo en alto nivel

6. Código en Lenguaje C o ASM no Arduino

/*************************************************************************

*   Copyright (C) 2025 by Equipo 4                                      *

*   Heidi Pamela Martínez Martínez    1952947   #6                      *

*   Steven Neftalí Verdugo Figueroa   2132366   #60                     *

*   Ángel Armando Solís Jiménez       2132088   #55                     *

*   Carlos Emiliano Mendoza Ramírez   2048186   #35                     *

*                                                                       *

*   Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0(CC-BY-NC-SA 3.0)           *

*   AFU01 - Examen de Medio Curso - Práctico                            *

*   Dispositivo: atmega328p                                             *

*   Lenguaje C                                                          *

*   Rev: 1.0                                                            *

*   Fecha: 09/10/25                                                     *

************************************************************************/

#define F_CPU 16000000UL  // 16 MHz - Frecuencia del cristal

//LIBRERIAS

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#define RETARDO 200  // Tiempo base para delays en milisegundos

//LEDS - Configuración de pines para los 4 LEDs en PORTD

#define LEDS_DDRX DDRD

#define LEDS_PORTX PORTD

#define LEDS_LED0 PORTD2

#define LEDS_LED1 PORTD3

#define LEDS_LED2 PORTD4

#define LEDS_LED3 PORTD5

// Array para manejar fácilmente los LEDs en secuencias

uint8_t LEDS[4] = { LEDS_LED0, //0

LEDS_LED1, //1

LEDS_LED2, //2

LEDS_LED3}; //3

//BOTONES - Configuración de pines para botones en PORTC

#define BUTTONS_DDRX   DDRC

#define BUTTONS_PORTX  PORTC

#define BUTTONS_PINX   PINC

#define BUTTONS_BTN0   PINC2

#define BUTTONS_BTN1   PINC3

#define BUTTONS_BTN2   PINC6

//MACRO BOTONES - Lectura de estado de botones (0=presionado, 1=no presionado)

#define BUTTONS_BTN0_READ (!(BUTTONS_PINX & (1<<BUTTONS_BTN0)))

#define BUTTONS_BTN1_READ (!(BUTTONS_PINX & (1<<BUTTONS_BTN1)))

#define BUTTONS_BTN2_READ (!(BUTTONS_PINX & (1<<BUTTONS_BTN2)))

//DISPLAY ANODO COMUN - Configuración de pines para display 7 segmentos

#define DISPLAY_7SEG_AF_DDRX DDRB

#define DISPLAY_7SEG_AF_PORTX PORTB

#define DISPLAY_7SEG_G_DDRX DDRC

#define DISPLAY_7SEG_G_PORTX PORTC

#define DISPLAY_7SEG_SEGA PORTB0

#define DISPLAY_7SEG_SEGB PORTB1

#define DISPLAY_7SEG_SEGC PORTB2

#define DISPLAY_7SEG_SEGD PORTB3

#define DISPLAY_7SEG_SEGE PORTB4

#define DISPLAY_7SEG_SEGF PORTB5

#define DISPLAY_7SEG_SEGG PORTC0

//L293D - MOTOR DC - Configuración de pines para control del motor

#define L293D_DDRX DDRC

#define L293D_PORTX PORTC

#define L293D_IN1 PORTC5

#define L293D_IN2 PORTC4

#define L293D_EN1 PORTC1

//DECLARACIONES DE FUNCIONES

void leds_init(void);

void leds_blink_all(void);

void leds_center_to_edges(void);

void leds_shift_left_to_right(void);

void leds_shift_right_to_left(void);

void leds_all_on(void);

void leds_all_off(void);

void buttons_init(void);

void display_init(void);

void display_show_number(uint8_t number);

void l293d_init(void);

void l293d_motor_fast_stop(void);

void l293d_motor_free_wheel(void);

void l293d_motor_turn_right(void);

void l293d_motor_turn_left(void);

//// ------------------------ MAIN ------------------------

//------------------------------------------------------------

//------------------------------------------------------------

int main(void)

{

//llamar funciones de inicialización

leds_init();

buttons_init();

display_init();

l293d_init();

uint8_t i = 0;

// Loop principal infinito

while (1)

{

//00

if (!(BUTTONS_BTN0_READ) && !(BUTTONS_BTN1_READ))

{

display_show_number('E');  // Mostrar 'E' en display

leds_center_to_edges();    // Efecto de LEDs centro-orillas

l293d_motor_fast_stop();   // Parada rápida del motor

}

//01

if (!(BUTTONS_BTN0_READ) && (BUTTONS_BTN1_READ))

{

display_show_number(1);           // Mostrar '1' en display

leds_shift_left_to_right();       // Efecto LEDs izquierda-derecha

l293d_motor_turn_left();          // Motor gira a la izquierda

}

//10

if ((BUTTONS_BTN0_READ) && !(BUTTONS_BTN1_READ))

{

display_show_number(2);           // Mostrar '2' en display

leds_shift_right_to_left();       // Efecto LEDs derecha-izquierda

l293d_motor_turn_right();         // Motor gira a la derecha

}

//11

if ((BUTTONS_BTN0_READ) && (BUTTONS_BTN1_READ))

{

display_show_number('P');         // Mostrar 'P' en display

leds_blink_all();                 // Todos los LEDs parpadeando

l293d_motor_free_wheel();         // Motor en modo libre

}

}//fin while

}//fin main

//------------------------------------------------------------

//------------------------------------------------------------

// Inicialización de LEDs - Configura pines como salidas

void leds_init(void)

{

LEDS_DDRX |= (1<<LEDS_LED0); // Configura LED0 como salida

LEDS_DDRX |= (1<<LEDS_LED1); // Configura LED1 como salida

LEDS_DDRX |= (1<<LEDS_LED2); // Configura LED2 como salida

LEDS_DDRX |= (1<<LEDS_LED3); // Configura LED3 como salida

}

// Efecto: Parpadeo de todos los LEDs simultáneamente

void leds_blink_all(void)

{

// Encender todos los LEDs

leds_all_on();

_delay_ms(RETARDO);

// Apagar todos los LEDs

leds_all_off();

_delay_ms(RETARDO);

}

// Efecto: Primero se encienden los LEDs centrales, luego los de las orillas

void leds_center_to_edges(void)

{

// 1. Encender solo los del centro (LED1 y LED2)

leds_all_off();

LEDS_PORTX |= (1 << LEDS_LED1) | (1 << LEDS_LED2);

_delay_ms(RETARDO);

// 2. Encender solo las orillas (LED0 y LED3)

leds_all_off();

LEDS_PORTX |= (1 << LEDS_LED0) | (1 << LEDS_LED3);

_delay_ms(RETARDO);

}

// Efecto: Un LED se desplaza de izquierda a derecha

void leds_shift_left_to_right(void)

{

// Orden de LEDs: LED0 → LED1 → LED2 → LED3 (de izquierda a derecha)

for(uint8_t i = 0; i < 4; i++)

{

leds_all_off();  // Apagar todos

LEDS_PORTX |= (1 << LEDS[i]);  // Encender solo el LED actual

_delay_ms(RETARDO);

}

}

// Efecto: Un LED se desplaza de derecha a izquierda

void leds_shift_right_to_left(void)

{

// Orden de LEDs: LED3 → LED2 → LED1 → LED0 (de derecha a izquierda)

for(int8_t i = 3; i >= 0; i--)

{

leds_all_off();  // Apagar todos

LEDS_PORTX |= (1 << LEDS[i]);  // Encender solo el LED actual

_delay_ms(RETARDO);

}

}

// Encender todos los LEDs simultáneamente

void leds_all_on(void)

{

LEDS_PORTX |= (1<<LEDS_LED0); // Encender LED0

LEDS_PORTX |= (1<<LEDS_LED1); // Encender LED1

LEDS_PORTX |= (1<<LEDS_LED2); // Encender LED2

LEDS_PORTX |= (1<<LEDS_LED3); // Encender LED3

}

// Apagar todos los LEDs simultáneamente

void leds_all_off(void)

{

LEDS_PORTX &= ~(1<<LEDS_LED0); // Apagar LED0

LEDS_PORTX &= ~(1<<LEDS_LED1); // Apagar LED1

LEDS_PORTX &= ~(1<<LEDS_LED2); // Apagar LED2

LEDS_PORTX &= ~(1<<LEDS_LED3); // Apagar LED3

}

// Inicialización de botones - Configura pines como entradas con pull-up

void buttons_init(void)

{

// Botones 0 y 1 con pull-up INTERNO

BUTTONS_DDRX &= ~(1<<BUTTONS_BTN0);  // Configurar como entrada

BUTTONS_DDRX &= ~(1<<BUTTONS_BTN1);  // Configurar como entrada

BUTTONS_PORTX |= (1<<BUTTONS_BTN0);  // Activar pull-up interno

BUTTONS_PORTX |= (1<<BUTTONS_BTN1);  // Activar pull-up interno

// Botón 2 en PC6 - usar pull-up EXTERNO (RESET del Arduino)

BUTTONS_DDRX &= ~(1<<BUTTONS_BTN2);     // Configurar como entrada

BUTTONS_PORTX &= ~(1<<BUTTONS_BTN2);    // Desactivar pull-up interno

}

// Inicialización del display - Configura todos los segmentos como salidas

void display_init(void)

{

// Configurar segmentos A-F como salidas en PORTB

DISPLAY_7SEG_AF_DDRX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGA);

DISPLAY_7SEG_AF_DDRX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGB);

DISPLAY_7SEG_AF_DDRX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGC);

DISPLAY_7SEG_AF_DDRX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGD);

DISPLAY_7SEG_AF_DDRX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGE);

DISPLAY_7SEG_AF_DDRX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGF);

// Configurar segmento G como salida en PORTC

DISPLAY_7SEG_G_DDRX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGG);

}

// Muestra caracteres en display 7 segmentos (ánodo común)

void display_show_number(uint8_t number)

{

switch (number)

{

case 1:  // Mostrar número 1

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGA);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGB);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGC);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGD);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGE);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGF);

DISPLAY_7SEG_G_PORTX  |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGG);

break;

case 2:  // Mostrar número 2

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~ (1<<DISPLAY_7SEG_SEGA);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~ (1<<DISPLAY_7SEG_SEGB);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGC);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGD);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGE);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGF);

DISPLAY_7SEG_G_PORTX  &= ~ (1<<DISPLAY_7SEG_SEGG);

break;

case 'E':  // Mostrar letra E

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGA);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |=(1<<DISPLAY_7SEG_SEGB);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |=(1<<DISPLAY_7SEG_SEGC);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGD);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGE);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGF);

DISPLAY_7SEG_G_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGG);

break;

case 'P':  // Mostrar letra P

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGA);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~ (1<<DISPLAY_7SEG_SEGB);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |=(1<<DISPLAY_7SEG_SEGC);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |=(1<<DISPLAY_7SEG_SEGD);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGE);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGF);

DISPLAY_7SEG_G_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGG);

break;

case 'F':  // Mostrar letra F

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGA);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |= (1<<DISPLAY_7SEG_SEGB);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |=(1<<DISPLAY_7SEG_SEGC);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX |=(1<<DISPLAY_7SEG_SEGD);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGE);

DISPLAY_7SEG_AF_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGF);

DISPLAY_7SEG_G_PORTX &= ~(1<<DISPLAY_7SEG_SEGG);

break;

}

}

// Inicialización del controlador L293D - Configura pines como salidas

void l293d_init(void)

{

L293D_DDRX |= (1<<L293D_EN1);  // Enable como salida

L293D_DDRX |= (1<<L293D_IN1);  // IN1 como salida

L293D_DDRX |= (1<<L293D_IN2);  // IN2 como salida

}

// Parada rápida del motor

void l293d_motor_fast_stop(void)

{

L293D_PORTX &= ~ (1<<L293D_EN1);   // Deshabilitar el motor

L293D_PORTX &= ~ (1<<L293D_IN1);   // IN1 = LOW

L293D_PORTX &= ~ (1<<L293D_IN2);   // IN2 = LOW → Freno activo

}

// Motor en modo libre

void l293d_motor_free_wheel(void)

{

L293D_PORTX &= ~(1<<L293D_IN1);  // IN1 = LOW

L293D_PORTX &= ~(1<<L293D_IN2);  // IN2 = LOW

L293D_PORTX &= ~(1<<L293D_EN1);  // Apagar enable

}

// Motor gira en sentido DERECHA

void l293d_motor_turn_right(void)

{

L293D_PORTX |= (1<<L293D_EN1);   // Habilitar el motor

L293D_PORTX |= (1<<L293D_IN1);   // IN1 = HIGH

L293D_PORTX &= ~ (1<<L293D_IN2); // IN2 = LOW

}

// Motor gira en sentido IZQUIERDA

void l293d_motor_turn_left(void)

{

L293D_PORTX |= (1<<L293D_EN1);   // Habilita el motor

L293D_PORTX &= ~(1<<L293D_IN1);  // IN1 = LOW

L293D_PORTX |= (1<<L293D_IN2);   // IN2 = HIGH

}

7. Fotografía del Prototipo

Esquemático en Tinkercad

Prototipo en Físico

Conclusión Personal

Heidi Pamela Martínez Martínez		1952947	#6

Aprendí que la teoría de las tablas de verdad y máquinas de estado cobra significado cuando enfrentas problemas prácticos como motores que giran al revés o displays que muestran solo puntos decimales; lo más difícil fue lidiar con la frustración inicial de conexiones mal hechas y lógica invertida en los puertos, pero superarlo me enseñó que en sistemas embebidos la paciencia y revisar código, conexiones y hardware son tan cruciales como el conocimiento técnico.

Steven Neftalí Verdugo Figueroa		2132366	#60

La implementación del sistema electrónico basado en un microcontrolador permitió comprender de manera práctica el control de dispositivos externos mediante señales digitales. Durante el desarrollo se aplicaron conceptos de electrónica digital, programación en lenguaje C y diseño esquemático con software EDA, reforzando la relación entre hardware y software en sistemas embebidos. La simulación y posterior montaje del prototipo facilitaron la verificación del funcionamiento, así como el análisis de posibles ajustes en código y conexiones.

En conjunto, esta actividad contribuyó al fortalecimiento de nuestras habilidades en diseño, programación y diagnóstico de sistemas de control electrónico, mejorando nuestra comprensión del funcionamiento interno de los microcontroladores y su aplicación en proyectos de automatización.

Ángel Armando Solís Jiménez		2132088	#55

La realización de esta actividad me permitió aplicar los conocimientos adquiridos sobre microcontroladores y sistemas de control, integrando teoría y práctica en el diseño de un sistema electrónico capaz de controlar un motor de corriente directa mediante el microcontrolador ATMEGA328P y el driver L293D, así como la gestión de LEDs y un display de 7 segmentos para mostrar el estado del sistema.

A lo largo del proyecto, seguí el procedimiento propuesto, comenzando por el análisis preliminar y el diseño conceptual, lo cual me ayudó a comprender los requisitos y las posibilidades de la solución. El desarrollo del diagrama de bloques y esquemático me permitió visualizar la interconexión de los componentes y asegurarme de cumplir con las especificaciones. La codificación y simulación fueron etapas clave para verificar el correcto funcionamiento antes de construir el prototipo físico. Durante la implementación, la documentación detallada y la fotografía del prototipo facilitaron la presentación y el reporte del trabajo realizado.

Carlos Emiliano Mendoza Ramírez	2048186	#35

Este proyecto me permitió comprender de forma integral cómo se desarrollan los sistemas electrónicos de control, combinando tanto la parte teórica como la práctica. Aprendí que detrás de un proyecto funcional existe una planeación detallada que incluye la elaboración de diagramas de bloques, diagramas de flujo y la correcta selección de componentes electrónicos. Estos elementos son fundamentales para entender el funcionamiento del circuito y anticipar posibles fallos o mejoras. También aprendí la importancia de la programación en microcontroladores como herramienta para automatizar procesos y controlar dispositivos, en este caso un motor, junto con otros periféricos como LEDs y displays. Pude ver cómo el hardware y el software deben complementarse para lograr un sistema eficiente, estable y seguro.

Referencias Bibliográficas

Mauricio, O. (2020). Display 7 segmentos ánodo común | CodigoElectronica. Codigoelectronica.com. http://codigoelectronica.com/blog/display-7-segmentos-anodo-comun

‌Stallings, W. (2017). Computer Organization and Architecture. Pearson.

Mazidi, M., Naimi, S., & Naimi, S. (2018). 8051 Microcontroller and Embedded Systems. Pearson.

Kernighan, B., & Ritchie, D. (1988). The C Programming Language. Prentice Hall.

Maxfield, C. (2004). The Design Warrior’s Guide to FPGAs. Elsevier.

Kip Irvine, R. (2015). Assembly Language for x86 Processors. Pearson.

Rabey, J. (2009). Digital Integrated Circuits. Prentice Hall.

Arduino. (2025). Arduino UNO Rev3 with Long Pins. Arduino.cc. https://docs.arduino.cc/retired/boards/arduino-uno-rev3-with-long-pins/

‌